附件3

电视剧版本

技 术 自 测 报 告

| 电视剧名 |  |
| --- | --- |
| 自测单位 | 制作机构公章或播出平台公章 |
| 自测时间 | X年X月X日至X月X日 |

| 电视剧名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集数 |  |  |  |  |
| 单位信息 | 制作机构 名称 |  |  |  |
|  | 联系电话 |  | 手机号码 |  |
|  | 播出平台 名称 |  |  |  |
|  | 联系电话 |  | 手机号码 |  |
| 检测结论 | □符合技术要求 □不符合技术要求（需说明不符合的条目及原因） |  |  |  |

时长检测结果

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 | 结果判定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正片时长 | 不少于41分钟 |  |  |
|  | 片头时长 | 不超过90s，其中电视剧发行许可证展示时长和剧名展示时长不少于3s |  |  |
|  | 片尾时长 | 不超过180s，其中电视剧制作许可证展示时长不少于2s |  |  |
|  | 重复内容时长 | 每集结尾画面与下一集的开始画面如有重复内容，时长不超过30s |  |  |
|  | 附加内容时长 | “前情回顾”和“下集预告”时长均不超过30s |  |  |

图像检测结果

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 |  | 检测结果 | 结果判定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 图像格式 | - 高清50I | - 分辨率为1920×1080，像素形状为正方形，帧率为25Hz，扫描模式为隔行扫描 |  |  |
|  |  | - 4K超高清50P | - 分辨率为3840×2160，像素形状为正方形，帧率为50Hz，扫描模式为逐行扫描 |  |  |
|  |  | - 4K超高清100P | - 分辨率为3840×2160，像素形状为正方形，帧率为100Hz，扫描模式为逐行扫描 |  |  |
|  |  | - 4K超高清120P | - 分辨率为3840×2160，像素形状为正方形，帧率为120Hz，扫描模式为逐行扫描 |  |  |
|  | 色域 | 高清 | - 采用BT.709色域 |  |  |
|  |  | - 4K超高清 | - 采用BT.2020色域 |  |  |
|  | 光电转换 函数 | - 高清 | - 应符合GY/T 155—2000 3.1的规定 |  |  |
|  |  | - 4K超高清SDR | - 应符合GY/T 307—2017 3.4的规定 |  |  |
|  |  | - 4K超高清PQ | - 应符合GY/T 315—2018 4.4的规定 |  |  |
|  |  | - 4K超高清HLG | - 应符合GY/T 315—2018 4.4的规定 |  |  |
|  | 色度取样 格式 | - 4:2:2或4:4:4 |  |  |  |
|  | 量化精度 | - 高清 | - 8bit或10bit |  |  |
|  |  | - 4K超高清 | - 10bit或12bit |  |  |
|  | 封装格式 （高清） | - MXF | - 若采用VC-3编码，VC-3视频编码基本参数应符合GY/T 357—2021中表9的要求 |  |  |
|  |  |  | - 若采用AVC-Intra编码，AVC-Intra视频编码基本参数应符合GY/T 357—2021中表10的要求 |  |  |
|  |  | - MOV | - 采用ProRes编码，ProRes视频编码基本参数应符合GY/T 357—2021中表12的要求 |  |  |
|  | 封装格式 （4K） | - MXF | - 采用XAVC编码，XAVC视频编码基本参数应符合GY/T 357—2021中表11的要求 |  |  |
|  |  | - MOV | - 采用ProRes编码，ProRes视频编码基本参数应符合GY/T 357—2021中表12的要求 |  |  |
|  |  | - IMF | - 若量化精度10bit，视频编码基本参数应符合GY/T 357—2021中表13的要求 |  |  |
|  |  |  | - 若量化精度12bit，视频编码基本参数应符合GY/T 357—2021中表14的要求 |  |  |

声音检测结果

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 |  | 检测结果 | 结果判定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 取样频率 | 不低于48kHz |  |  |  |
|  | 量化精度 | 不低于24bit |  |  |  |
|  | 声轨数量和声道分布 | 2路 | 应符合GY/T 357—2021中表6的要求 |  |  |
|  |  | 4路 | 应符合GY/T 357—2021中表7的要求 |  |  |
|  |  | 8路 | 应符合GY/T 357—2021中表8的要求 |  |  |
|  | 响度 | 平均响度目标值为-24LKFS，平均响度目标值容差范围为±2LU |  |  |  |
|  | 电平 | 最大真峰值音频电平不超过-2dB TP |  |  |  |

字幕检测结果

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 |  | 检测结果 | 结果判定 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字幕区域 | 片头片尾 字幕区域 | 应符合GY/T 357—2021中9.1.1的要求 |  |  |
|  |  | 对白字幕 区域 | 应符合GY/T 357—2021中9.1.2的要求 |  |  |
|  | 片头字幕 | 应符合GY/T 357—2021中9.2的要求 |  |  |  |
|  | 对白字幕 | 应符合GY/T 357—2021中9.3的要求 |  |  |  |
|  | 片尾字幕 | 应符合GY/T 357—2021中9.4的要求 |  |  |  |